河南科技大学图书馆设备第一批采购项目技术参数公示1

依照河南省财政厅关于进一步规范政府采购操作执行行为有关问题的通知”豫财办购[2007]20号、财库[2011]130号文件相关规定和政府采购监督管理处具体要求，河南科技大学图书馆设备一批采购项目在“河南省政府采购网”将招标项目技术参数、功能描述等相关信息进行网上公示。

请各潜在供应商在公示期间内对公示的内容是否有倾向性、歧视性、排他性等内容提出意见或建议，所有意见或建议以书面形式于2013年1月25日17：30时前向河南省机电设备国际招标有限公司提出 (加盖单位公章且法人签字)，逾期不予受理。

地 址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼招标一部

联系人：唐先生

电 话：0371-65528803

河南科技大学国有资产管理处

2013年1月23日

1包：更换图书磁条

一、加工要求：

1、商家自行提供更换磁条所需的“磁码解码器”和“磁码检测仪”等设备，图书馆检查人员所用的“磁码解码器”和“磁码检测仪”由商家一并提供，设备数量要确保磁条更换工作的正常开展，不得因设备原因影响磁条更换进度。
 2、具体工作流程：
 (1)用“磁码检测仪”检查出图书中所装“永久性磁条”的位置。
  (2)取出图书中“永久性磁条”后，将书放在 “磁码检测仪”上进行复查，确定图书中“永久性磁条”已全部取出，不得漏取。更换中须确保图书的完好无损，如确因“永久性磁条”粘贴过牢等原因造成图书破损，商家须负责图书的修补复原工作。

(3)完成上述两个程序后，将“双面胶充消钴基磁条”装入图书隐蔽处。将书交给双方检查人员进行检测。
  3、检测工作流程：
  (1)图书加装可充消钴基磁条后，先在“磁码检测仪”上检查图书中有无可充消磁条，否则，将补装磁条。
  (2)将图书放在“磁码解码器”上，进行“充磁”、“消磁”检测，同时在 “磁条回检仪”上反复检查“充磁”或“消磁”效果。
  (3)图书馆验收合格后，商家按要求将图书按原书架排列顺序全部归位并排列整齐。

二、磁条要求：

1、 磁条选用钴基复合型可充销磁条，长度16CM，当图书厚度超过2CM时，增加1根。其位置在图书中部紧贴装订缝处；

2、一致性好，每根磁条的磁性，磁通量，外观均应一致，非晶带宽度应一致，消磁片宽度应一致；

3、隐蔽性，粘贴在书里不容易发现；

4、兼容性，磁条适用于国内外主流品牌图书防盗及流通充消磁检测设备；

5、稳定性要好，充磁后磁条应该长时间保持有磁性而不丢失，磁性不易受外界弱磁场的影响；

6、使用寿命要大于30年。

7、磁条双面胶要中性环保，不含苯、醚有害物质，双面胶不能影响书的纸张，使纸张出现变脆，泛黄等现象。

三、时间、地点要求

1、开始时间：合同签订后一周内开始加工；

2、完成时间：工期在两个月内完工，完工时间不得超过3月31日（加工册数为80万册，含8万册未安装磁条图书）；

3、加工地点：按图书所在校区，按各个库来人加工。

2包：图书采购

一、配书：

1.严格按照所发订单的书名、出版年、版本、册数配正版图书。

2.剔除活页、小开本、练习册、漫画、挂图、配磁带图书、中小学及幼儿读物、高职高专及以下、64开及以下、100页以下(艺术类画册除外)图书。

3. 图书复本原则上1-3册，手册、图册等工具书请与我们联系后确定。

4. 外文图书和影印版外文原版图书(图书正文不含中文)复本量最多不超过2册，除不贴中文图书条码外，其它加工同中文图书。外文图书要单独打包，如分不清中文外文图书可依据Calis数据确定。

二、数据：

编目人员要经过中图法第四版、第五版分类的培训，具有资质，有实际的编目能力。

中文图书MARC数据要求套录Calis数据，以保证数据质量。若套不下来的，严格依照Calis著录标准著录。

套录Calis数据时要做以下处理：.

1. 滤掉字段：只过滤920字段，其它字段保留不动。

2. 增加字段：905，例：905 @a241061@d@e@b10800001-5。

3. 特别注意：套录Calis的数据保留其原有的005、099、801和998字段；原编数据801字段 @b用图书供应商的代码，以便了解数据的来源和质量。

4. 光盘著录：光盘ISBN号著录在016字段，并在010、215字段反映。

例：010 @a7-111-07185-6 @dCNY35.00 (含光盘)

016 @a7-8993-289-X@b光盘

215 @e光盘1片

6. 多卷(册)书：

多卷(册)书按单卷(册)书著录。当多卷(册)书是整套价时，要把整套价平均分在各卷(册)上，单卷(册)价著录在010 @d字段，套价著录在010 @c字段，具体著录格式如下：

010 @dCNY20.00@cCNY60.00 (全3册)

三、加工：

1. 盖章：

(1) 馆藏章一般盖在书名页出版社上方。当出版社印刷在封面背后或出版社太靠书名页左侧时，馆藏章盖在书名页正下方2cm处；当书名页底色太暗、太乱影响馆藏章的效果时，馆藏章盖在书名页后面一页的正下方2cm处。

(2) 当盖馆藏章的位置有内容时，要避开内容不要盖在图书的内容上。

(3) 当盖章处是油光纸时，盖章后要在上面敷盖一层吸水纸，以免影响图章效果。

2. 磁条：

磁条选用钴基复合型可充消磁条，长度12cm，当图书厚度超过2cm时，增加1根。其位置在图书中部紧贴装订缝处，粘贴要牢固，且不易被发现。

3. 条码：条形码为8位，条码表面封塑。

(1) 中文图书条码区间由图书馆设定。

(2) 条码一书粘贴一对，一个贴在书名页馆藏章上方，一个贴在图书封底前一页的左上角处，如指定贴条码处有内容应贴在附近空白处。

4. 索书号标：

索书号由图书馆根据图书供应商提供的数据添加。

索书号由一排号905@d和二排号905@e组成。

书标每册图书贴2个，一个贴在书名面左上角，当指定位置有内容时，可贴在附近空白处；一个贴在图书封底的右上角。

5. 样本标：

样本标为大红色书标，除I、K82、K83 类外，其它各类图书每种抽一册贴样本标。位置在书脊下方距底部0.5cm处。

6. 图书配有随书光盘时做以下处理：

在书名页右上角盖“本书光盘在电子阅览室”的图章，在光盘口袋右上角贴一个与所随图书相同的书标。加工后每批图书光盘集中用硬纸盒包装，随该批图书发送，以便查对。

四. 加工流程：

1. 图书供应方最好根据我馆所订购图书先套录或自录MARC数据。

2. 图书供应方将一批数据传与我馆。

3. 我馆根据MARC数据对所订购图书进行再次查重，并对MARC数据进行检查，添加二排号后返图书供应方。

五. 送书：

1. 图书供应方做完一批图书要及时发送，以保证到书速度。供应方需来人到馆进行图书的拆包、典藏、上架工作，如不能够来人也可在我馆附近雇佣他人进行后期的工作，按包支付劳筹，费用由供应方承担（每包价格双方协商）。

2. 清单

(1)每批图书总清单一式三份

(2)随包清单一式一份

(3)图书随书光盘清单二份

各类清单应以正题名作书名，总清单编号与随包清单编号保持一致。

3包：图书馆一般IT类办公设备产品

一、项目概况

1.河南科技大学图书馆一般IT设备主要用于图书馆的流通、阅览、服务大厅、电子文献加工中心、科技查新站、信息咨询及图书采编等部门。

2.河南科技大学图书馆同时作为洛阳市科技图书馆对市民开放，其社会读者制卡中心主要为社会读者制作统一CPU卡的读者证。

二、项目数量及技术要求

| 序号 | 设备 | 数量 | 设备功能、规格型号及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 46 | 显示器：19英寸液晶 CPU 型号：G870(Pentium dual-core 3.1G 3M缓存) 主板：MATX/H61 IVY/GN 内存容量：4GDDRIII1333 硬盘容量：500G/7200/SATA2 显卡：512M独立显卡 光驱类型：DVD-ROM 接口：6 *USB2.0 抗菌防水键盘/PS2/D、光电鼠标/USB/1000DPI、耳麦 硬盘保护和网络同传，支持智能排序和自动分配IP功能 支持断点及断电续传，提高网络同传的稳定性及兼容性 提供考试、保护、开放多种使用模式，满足不同需求 实时资产监控，随时掌握客户端资产状况 保修：三年整机机保修（含显示器） |
| 2 | 双显示器电脑 | 31 | 显示器：19英寸液晶*2 CPU 型号：G870(Pentium dual-core 3.1G 3M缓存) 主板：MATX/H61 IVY/GN 内存容量：4GDDRIII1333 硬盘容量：500G/7200/SATA2 显卡：512M独立显卡 接口：6 *USB2.0 抗菌防水键盘/PS2/D、光电鼠标/USB/1000DPI 保修：三年整机机保修（含显示器） |
| 3 | 笔记本电脑 | 3 | 屏幕尺寸：14英寸 LED背光 CPU型号：Intel i5 3210M （双核2.5GHz） 内存容量：4GB DDR3 硬盘容量：500GB SATA 显卡芯片：NVIDIA GeForce GT 630M 无线网卡、有线网卡 光驱：DVDRW 电池：6芯 保修： |
| 4 | 打印机 | 7 | 涵盖功能：打印/复印 产品类型：黑白激光多功能一体机 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉一体 耗材描述：2000页 黑白打印速度：14ppm 打印分辨率：600×600dpi 复印速度：14cpm 内存：32MB |
| 5 | 打印扫描复印一体机 | 2 | 涵盖功能：打印/复印/扫描 产品类型：黑白激光多功能一体 最大处理幅面：A3 耗材类型：鼓粉一体 耗材描述：15000页 黑白打印速度：35ppm 打印分辨率：1200×1200dpi 复印速度：35cpm 复印、扫描分辨率：600×600dpi 扫描速度：35ppm 调制解调器速度：33.6Kbps 网络功能：有线网络打印 接口：USB2.0， 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）， EIO插槽 内存：256MB，可扩展 连续复印：1-99 复印缩放：25%-400% 自动双面打印 |
| 6 | 打印复印传真一体机 | 4 | 产品类型：彩色激光一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 网络打印：有线网络打印 双面打印：手动双面打印 最大处理幅面：A4 打印速度：12ppm 打印分辨率：600×600dpi 耗材类型：鼓粉一体 接口类型：RJ-11接口,USB接口 |
| 7 | 复印机 | 1 | 复印色彩：黑白 涵盖功能：复印/打印 最大处理幅面：A3 复印速度：20ppm 复印分辩率：600×600dpi 可连续复印数：1-99 复印缩放比例：25%-400% |
| 8 | 数码相机 | 1 | 机身特性：APS-C规格数码单反 操作方式：全手动操作 传感器尺寸：23.6*15.6mm CMOS 影像处理器：EXPEED 2 机身马达：支持 镜头卡口：镜头F卡口（带AF耦合和AF接点） 有效视角：约1.5倍镜头焦距 对焦方式：自动对焦 闪光灯类型：内置 显示屏尺寸：3英寸 最大像素数：1690万 有效像素：1620万 高清摄像：全高清（1080） |
| 9 | 摄像机 | 1 | 产品类型：高清摄像机，闪存摄像机 最大像素：665万 有效像素：614万 光学变焦：10倍 防抖性能：平稳光学防抖（增强模式） 存储容量：96GB 传感器类型：Exmor R CMO 传感器尺寸：（1/2.88）英寸 最大像素：665万 有效像素：614万 光学变焦：10倍 |
| 10 | 扫描仪1 | 5 | 产品类型：平板式零边距扫描仪 最大幅面：A4 扫描元件：CCD 光学分辨率：600×1200dpi 扫描范围：216×296mm 扫描速度：1.8秒/张 接口类型：高速USB2.0接口 扫描光源：长寿命冷阴极荧光灯管 色彩位数：黑白、灰阶、彩色 输出格式：支持jpg、多页tiff、多页pdf格式 |
| 11 | 扫描仪2 | 1 | 产品类型：平板式零边距扫描仪 最大幅面：A3 扫描元件：CCD 光学分辨率：1200×1200dpi 扫描速度：3秒/页 接口类型：USB2.0 扫描光源：RGB三色发光二极管LED（无需预热） 扫描模式：彩色、灰阶、黑白 输出格式：支持jpg、多页tiff、多页pdf格式 |
| 12 | 扫描仪3 | 1 | 产品类型：馈纸式扫描仪 最大幅面：A3 扫描元件：彩色CCD（电荷耦合器件）图像传感器×2 光学分辨率：600x600dpi 扫描范围：加长纸最大扫描长度863mm 扫描介质：文件，图片 扫描速度：150dpi：A4纵向：45ppm/90ipm，A4横向：60ppm/120ipm 200dpi：A4纵向：35ppm/70ipm，A4横向：50ppm/100ipm 接口类型：USB2.0，Ultra SCSI（半间距50针） 扫描光源：白色冷阴极荧光灯CCFL 扫描模式：彩色、灰阶、黑白 色彩位数：彩色：24位，灰度：8位，黑白：1位 灰度参数：1024级 自动进纸器：支持，100页 介质尺寸：A3-A8 双面扫描：自动 |
| 13 | 切纸机 | 1 | 最大裁切幅面：460mm 最大切纸长度：650mm 切纸台深度：50mm 压纸方式：电动压纸 推纸方式：数控推纸 裁切精度：小于0.3mm |
| 14 | 胶装机 | 1 | 设备类型：无线胶装机 装订厚度：52mm 装订规格：最大制本长度: 320mm 铣刀方式：太阳式小铣刀 |
| 15 | 移动硬盘 | 4 | 存储容量：3TB 硬盘尺寸：3.5英寸硬盘 接口类型：USB2.0 转速：7200转/分 |
| 16 | 数码相机 | 2 | 机身特性：APS-C规格数码单反 有效像素：1800万 显示屏尺寸：3英寸 104万像素液晶屏 传感器尺寸：CMOS 高清摄像：全高清（1080） 存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡 闪光灯类型：内置 附件：三角架、幕布 推荐品牌：佳能 |
| 17 | 证卡打印机 | 2 | 类型：单面 / 双面彩色打印 / 覆膜 打印类型：彩色热升华及单色热转印 分辨率：300dpi 内存：32MB 闪存：1MB 打印速度：25秒/面 YMCKO 4秒/面K 卡片尺寸：ISO—CR80 86mm×54mm 卡片厚度：0.3mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm 操作环境：20-75%RH 15℃-32℃ |
| 18 | 读/写卡器 | 52 | 主板： ccid Muti-Card-Reader V1.4 读卡类型：13.56M / 2.4G 通讯方式：USB 含PSAM卡，兼容校园一卡通系统所有卡片 工作环境：温度：-10°C~50°C，湿度：25%-95% |

4包：网络布线

一、 网络设备清单

|  | 项目名称 | 规格型号及质量标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 见技术要求 | 台 | 1 | 不少于24个千兆光口 |
| 2 | 接入交换机 | 见技术要求 | 台 | 17 | 不少于24个百兆口及1个千兆光口 |
| 3 | 室内无线AP | 见技术要求 | 个 | 34 | 含安装配件 |
| 4 | 全千兆POE交换机 | 见技术要求 | 台 | 8 |  |
| 5 | 8口交换机 | 8口交换机 | 台 | 17 |  |
| 6 | 5口交换机 | 5口交换机 | 台 | 25 |  |
| 7 | 模块 | 千兆光纤模块 | 个 | 52 | 含汇聚交换机2个，接入交换机34个，POE交换机16个 |
| 8 | 室外光纤及网络交接箱 | 光线配件 | 套 | 1 | 含本次网络设备安装所需要的光纤及跳线及配件 |
| 9 | 强电布线 | 含辅材及线材 | 批 | 1 | 约490个点，具体需现场考察，含空开等 |
| 10 | 弱电布线 | 含辅材及线材 | 批 | 1 | 约600个点，具体需现场考察，含网线 |

★1. 投标人必须提供网络设备及安全设备的制造厂商为响应本次招标出具的专项授权书及售后服务承诺书，并由该制造厂商负责本地区的销售代表签字方为有效，原件放入投标正本中。

★2. 本次网络设备品牌在Cisco（思科）、Juniper(瞻博网络)、H3C（华三通信）、中兴通讯四者当中选择。

★3.要求本次投标产品中汇聚交换机、接入交换机、全千兆POE交换机、室内无线AP,必须为同一品牌。

★4. 中标商负责本次投标设备安装调试、项目工程施工及后期维护。

★5. 图书馆二次网络布线工程所需设备数量及布局分配，具体由中标方现场勘查。

二、技术要求

1. 汇聚交换机（1台）

| 设备名称：汇聚交换机 |  |
| --- | --- |
| 处理性能 | ★交换容量≥360Gbps；包转发率≥150Mpps |
| 端口 | ★千兆光口≥24；万兆光口≥4；配置的所有接口不得复用。 |
| 扩展性 | ★扩展插槽≥1；整机最大可支持千兆电口≥16、整机最大可支持千兆光口≥40、整机最大可支持万兆光口≥8 |
| 虚拟化功能 | ★支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备（多台设备间互联距离不低于2000米），多台设备中的任意端口可进行链路捆绑，与其他设备进行多链路组网时也无需使用STP/VRRP等协议，使用单一管理界面，共享转发表。 |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列；支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持出方向的流量限速功能（Egress Car）； |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议，支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 路由协议 | ★支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| MPLS VPN | ★支持P/PE功能，符合RFC2547bis协议；支持三种跨域MPLS VPN方式（Option1/Option2/Option3）；支持多角色主机；支持分布式组播VPN |
| 环网协议 | 支持基于以太网的环网保护协议，环网故障恢复时间不超过200ms；支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| 访问控制策略 | ★支持基于第2/3/4层的ACL；支持基于端口/VLAN下发ACL；支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；支持基于时间段的ACL；支持报文重定向及双向ACL；支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器。 |
| Portal认证 | 支持Portal认证 |
| 流量分析功能 | 必须支持sflow/netflow/Netstream流量分析功能 |
| 多业务特性 | ★支持无线控制器硬件插卡，可管理AP数量≥120个。 |
| 电源 | ★配置冗余交流电源 |
| 设备管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等 |
| 系统兼容性 | ★投标产品要考虑和现有网络认证计费系统和管理软件的兼容性 |
| 认证 | ★提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件（入网证申请单位和生产企业必须一致，入网证上设备名称为“三层交换机”） |
| 服务 | ★提供原厂商3年7×24小时上门保修服务，提供原厂商服务承诺函 |
| 其它要求 | 为保证产品质量，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书及售后服务承诺函。 所投产品厂商需在省内设有本地服务机构，并提供地址、电话及联系人备查。 为方便管理，所投网络产品须同一品牌。 |

2、接入交换机（17台）

| 设备名称：接入交换机 |  |
| --- | --- |
| ★品牌一致性 | 要求本次招标设备：全部交换机同品牌 |
| ★实配 | 提供24个10/100Mbps以太网接口，提供千兆以太网光口≥1个 |
| ★交换容量 | ≥12Gbps |
| ★转发性能 | ≥6.5Mpps |
| MAC地址表 | ≥8K |
| VLAN特性 | 支持IEEE802.1q ，VLAN数≥4K，支持QinQ和灵活QINQ |
| 环网技术 | 支持STP/MSTP/RSTP生成树协议 |
| ★ACL | 支持ACL安全过滤机制，支持专家级ACL,支持IPv6 ACL，支持双向ACL（提供出口ACL配置证明） |
| ★面板指示灯 | 支持面板指示灯多状态显示，半（全）工、速率、CPU利用率、内存利用率、端口是否学习到MAC、是否有CRC错，整机带宽和网络风暴端口显示，还可支持通过面板观测是否已连通网管服务器等功能（提供设备图示说明文档） |
| ★系统兼容性 | 投标产品要考虑和现有网络认证计费系统和管理软件的兼容性 |
| ★认证 | 获得工信部入网证书（以上证书提供复印件或者发证机构的相关网站链接） |
| 服务 | ★提供原厂商3年7×24小时上门保修服务，提供原厂商服务承诺函 |
| 其它要求 | 为保证产品质量，投标商需提供原厂商针对此项目的授权书及售后服务承诺函。 所投产品厂商需在省内设有本地服务机构，并提供地址、电话及联系人备查。 为方便管理，所投网络产品须同一品牌。 |

3、802.11n 300M×2室内双频AP（34台）

| 功能项 |  | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 工作模式 | ★可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11n协议 |
| 接入模式 | 协议支持 | 同时支持802.11a/n和802.11b/g/n工作 |
| 防盗 | 防盗锁孔 | 支持 |
| 环境要求 | 工作温度 | -10~65度范围 |
|  | 工作湿度 | 10%~95%（非冷凝） |
| 功能 | 接口 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，端口冗余备份 |
|  | 功率 | ★最大发射功率不低于20dbm，可调功率粒度1dbm |
|  | 协商速率 | ★300M |
|  | 天线 | 内置终端感知型硬件智能阵列天线，基础增益4dbi |
|  | 功耗 | 整机功耗小于30W |
|  | 供电 | 支持PoE或本地电源适配器 |
|  | IPv6支持 | ★支持IPv4/IPv6双协议栈 |
| 安全策略 | 加密 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  | 用户隔离 | ★支持AP上二层转发抑制 |
|  |  | ★支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 |
|  | 报文过滤 | 支持 |
|  | 广播抑制 | 支持 |
|  | SSID隐藏 | 支持 |
|  | 认证 | 配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、 |
|  | MAC地址过滤 | ★支持 |
| 绿色节能 | 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
|  | Green AP模式 | 支持 |
|  | 动态MIMO省电(DMPS) | 支持 |
|  | WMM PS认证 | 支持 |
| 服务质量 | 802.11e | 支持 |
|  | QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
|  | 用户数负载均衡 | 支持 |
|  | 流量负载均衡 | 支持 |
|  | 智能带宽限速 | ★基于带宽均分算法；基于每用户指定带宽的算法；在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
|  | 频谱导航 | ★支持 |
|  | AeroScout定位认证 | 支持 |
| 兼容性 | 系统兼容性 | ★投标产品要考虑和现有网络认证计费系统和管理软件的兼容性 |
| 核准 | 入网证 | ★产品必须持国家无线电委员会入网核准证，要求核准编码产品与投标产品型号必须完全一致。 |
| 其他 | 售后服务 | ★非生产厂商投标需提供原厂商项目授权及不少于3年的售后服务承诺 |

4、全千兆POE交换机（8台）

| 功能项 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量>=192 Gbps；包转发率>=42 Mpps |
| ★接口 | 24个10/100/1000M电口，4个1000M SFP光口，光电可以复用 。 |
| ★PoE供电 | 支持PoE+供电，设备满负荷时功耗不高于900W，其中系统功耗不高于110W，PoE对外供电功率不低于370W |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| ★三层路由 | 支持IPv4和IPv6三层路由功能 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
| QoS | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| ★组播协议 | 支持IGMP Snooping ，支持MLD Snooping，支持组播VLAN |
| 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL；基于硬件的IPv6 ACL |
|  | ★支持IPv6的ACL策略 |
| 认证 | 单端口同时支持802.1x认证，集中式MAC认证，Radius认证，满足校园网多种认证需求 |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持IP Source Check |
|  | ★支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等 |
| 管理 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| ★系统兼容性 | 投标产品要考虑和现有网络认证计费系统和管理软件的兼容性 |
| 资质认证 | ★要求提供信产部入网证 |
| ★售后服务 | 非生产厂商投标需提供原厂商项目授权及不少于3年的售后服务承诺 |

招标项目要求

1、本次招标货物为河南科技大学图书馆项目，招标人通过公开招标的方式择优选定中标单位。

2、投标人应具有独立法人资格，具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系。

3、投标人为代理商或经销商者，其注册资金不得少于500万元。投标人应持有所投产品生产厂家为响应本次招标出具的专项授权书及售后服务承诺书(办事处及分公司授权无效，必须使用原生产厂商授权)、相应产品的销售业绩，并具有良好的商业信誉。开标时投标人须提供所投产品制造厂商负责本地区的销售代表签字的授权证明原件或公证件，否则其投标将不被接受。

4、投标人必须保证工程验收后，提供3年的现场服务。

5、投标人所投产品的生产企业应具有国家承认的所投产品设计生产相关资格证书、中国绿色环保产品认证。

6、投标人须提供符合国家质量标准及本招标文件规定标准的全新现货。产品必须为经检验合格、未经使用的产品。所投产品必须有合格证书、产品安装使用说明、出厂检验报告等相关文件。

7、投标人必须按招标文件要求进行投标，可以选择多包进行投标，但不能拆包进行投标，否则其投标视为无效投标。

8、开标时投标人须提供符合招标文件技术性能要求的实物图片，宣传彩页并作为专家委员会评标、招标人收货验收的依据之一。

5包：图书馆电子阅览室相关设备及管理系统升级

一、项目数量及技术要求

（1）电子阅览室硬件终端设备

| 序号 | 设备 | 数量 | 指标项 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师使用 计算机 | 2 | 机型 | 商用台式计算机 |
|  |  |  | CPU | G870(Pentium dual-core 3.1G 3M缓存) |
|  |  |  | 主板 | MATX/H61 IVY/GN |
|  |  |  | 内存 | 4GDDRIII1333 |
|  |  |  | 显卡 | 512M独立显卡 |
|  |  |  | 网卡 | 主板集成千兆网卡 |
|  |  |  | 硬盘 | 500G/7200/SATA2 |
|  |  |  | 光驱 | SATA DVD |
|  |  |  | 键盘 | 防水抗菌键盘/PS2/D |
|  |  |  | 鼠标 | 光电鼠标/USB/1000DPI |
|  |  |  | 耳机 | 头戴式耳麦 |
|  |  |  | 显示器 | 19英寸LED宽屏液晶显示器，分辨率1600X900 |
|  |  |  | ★随机软件 | ★与所投计算机同一品牌远程管理平台软件(含光盘)，能够配置网络带宽、流量；可远程修改计算机名、IE配置、查找及修改注册表；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；支持电源管理及离线策略。 |
|  |  |  | 应用 | 硬盘保护和网络同传，支持智能排序和自动分配IP功能 支持断点及断电续传，提高网络同传的稳定性及兼容性 提供考试、保护、开放多种使用模式，满足不同需求 实时资产监控，随时掌握客户端资产状况 |
|  |  |  | 售后服务 | 生产厂商整机（含显示器）三年有限保修， 要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，厂家在当地有维修站，服务通过CCCS认证，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话)。 |

| 序号 | 设备 | 数量 | 指标项 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 阅览室学生使用 计算机 | 380 | 机型 | 商用一体机 |
|  |  |  | CPU类型 | G645(Pentium dual-core 2.9G 3M缓存) |
|  |  |  | 主板 | 英特尔® H61 高速芯片组 |
|  |  |  | 内存 | 4G DDR3 1333 |
|  |  |  | 显卡 | 集成高性能显卡 |
|  |  |  | USB接口 | 6个(侧面2个，后面4个) |
|  |  |  | 标准声卡 | 集成声卡 |
|  |  |  | 音箱 | 内置，1.5W *1 |
|  |  |  | 硬盘 | 500G/7200/SATA2 |
|  |  |  | 网卡 | 千兆以太网卡 |
|  |  |  | 屏幕大小 | 19英寸LED宽屏液晶显示器，分辨率1600X900 |
|  |  |  | 键盘 | USB键盘 |
|  |  |  | 鼠标 | 光电鼠标 |
|  |  |  | 耳机 | 头戴式耳麦 |
|  |  |  | PS/2接口 | 2个 |
|  |  |  | 串口数 | 1个 |
|  |  |  | 机箱 | 标配相框式底座 ，顶置提手，移动更方便 |
|  |  |  | ★随机软件 | ★与所投计算机同一品牌远程管理平台软件(含光盘)，能够配置网络带宽、流量；可远程修改计算机名、IE配置、查找及修改注册表；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；支持电源管理及离线策略。 |
|  |  |  | 系统应用 | 硬盘保护和网络同传，支持智能排序和自动分配IP功能 支持断点及断电续传，提高网络同传的稳定性及兼容性 提供考试、保护、开放多种使用模式，满足不同需求 实时资产监控，随时掌握客户端资产状况 |
|  |  |  | 服务 | 生产厂商整机（含显示器）三年有限保修， 要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，提供门到桌的安装验机服务，厂家在当地有维修站，服务通过CCCS认证，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话)。 |
|  |  |  | 整机认证 | 3C，节能认证、防雷击认证、TCO EDGE、EPEAT Gold、Energy Star 5，投标产品2009至2011年在中国市场商用台式机销售市场份额排在前三位的品牌，提供IDC数据引用证明 |

（2）电子阅览室管理系统升级

| 管理软件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 1 | 电子阅览管理软件 GDERS 7.08 (豪华网络版不限用户) | 系统结构： 1、采用大型数据库SQL Sever /Oracle为数据库平台。 2、在TCP/IP协议上实现客户/服务器模式管理。 软件运行环境： 3、网络操作系统：windows； 4、数据库管理系统：SQL Sever 2003； 5、操作系统WINDOWS2000/NT/98； 6、在网络中每台电脑有固定IP地址或采用动态分配IP地址；每个客户工作站配置硬盘保护卡，防止用户任意修改和破坏系统；管理机上安装GDERS服务器管理软件，在客户机上安装客户端管理软件，不限用户终端数，不限电子阅览室地点数。 |
|  |  | 主要模块及功能要求： 1、在TCP/I协议上实现客户/服务器模式管理：集实时计时、计费、计帐与一体，利用一台管理机可远程管理控制整个阅览室的所有电脑。 2、“自助式”服务模式：即使用该系统不需要添加任何附加设备和制作任何读者证件，从而减轻图书馆和读者的额外负担。图书馆只要在GDERS系统中为读者建立帐户，读者在帐户中存入消费金，就可以随时在阅览室的任何一台可用计算机上注册使用，下机注销后系统自动计费。进出自由并可实现无人管理。 3、远程分析：管理员可以从网络的其他机器动态地查看电子阅览室的用户上机情况、设备使用情况和收入情况。 4、多个阅览室分布式管理：采取两层管理结构，一方面数据集中存贮，高度共享；另一方面控制分散到室，各阅览室互不干扰。 5、监制管理能力：通过驻留于电脑中的“黑客”程序，实现监视和控制客户端电脑，遥控上、下、关机、热启动、锁定终端、发布消息等。 6、内置代理服务器：GDERS系统内置的代理服务器，流量计费及通过WEB浏览器检索数据库资源。 7、数据防掉电技术：GDERS直接使用WINSOCK技术实现管理机与客户机的通信，管理机不需要在网上共享器程序只要运行SETUP.EXE文件即可；客户端程序集安装、配置、运行于一体，首次运行时自动安装，同时配置服务器IP地址，以后机器启动便可以直接登录界面。 8、计费管理：具有按时间、按流量、按工作量计费的功能。 9、设备和资源控制：具备门禁控制，防止非法使用；用户终端监控，避免和中止违章使用；资源访问控制；透支控制等功能。 10、查询和统计分析：具有读者查询使用和消费统计分析、管理人员收费及工作量统计分析、设备利用情况和效率统计分析，机时和费用查询等功能。 |
| 2 | 电子阅览室与一卡通接口定制开发 | 接口对接开发，同步校内一卡通学生读者库。一卡通卡商提供一卡通接口所需要设备（包括现有的三方对接函数、一台刷卡器、一张测试卡）。 |