河南科技大学图书馆设备第一批采购项目技术参数公示2

发布时间： 2013-01-23 10:30    发布人：河南省机电设备国际招标有限公司-招标一部

依照河南省财政厅关于进一步规范政府采购操作执行行为有关问题的通知”豫财办购[2007]20号、财库[2011]130号文件相关规定和政府采购监督管理处具体要求，河南科技大学图书馆设备一批采购项目在“河南省政府采购网”将招标项目技术参数、功能描述等相关信息进行网上公示。

请各潜在供应商在公示期间内对公示的内容是否有倾向性、歧视性、排他性等内容提出意见或建议，所有意见或建议以书面形式于2013年1月25日17：30时前向河南省机电设备国际招标有限公司提出 (加盖单位公章且法人签字)，逾期不予受理。

地    址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼招标一部

联系人：唐先生

电  话：0371-65528803

河南省机电设备国际招标有限公司

2013年1月23日

6包：图书馆服务器、存储阵列及其他相关软硬件产品

技术要求

项目：图书馆服务器、存储阵列及其他相关软硬件产品（★为必备项，其他为加分项）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统数据库服务器 | 规格 | 4U机架式 | 2 | 台 |
|  |  | ★CPU主频： | ≥2.5主频 |  |  |
|  |  | ★CPU物理个数： | ≥4颗 |  |  |
|  |  | ★单颗处理器物理核数： | intel xeon≥6核 或者AMD Opteron≥8核 |  |  |
|  |  | ★内存 | ≥64GB DDR3 内存 |  |  |
|  |  | ★硬盘 | 2*600G SAS硬盘 |  |  |
|  |  | ★RAID | 外插8通道512M RAID卡,支持RAID0/1/5等 |  |  |
|  |  | ★网卡 | ≥4个*千兆网卡 |  |  |
|  |  | ★HBA卡 | 2块单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡,配套LC-LC线缆 |  |  |
|  |  | ★电源 | 冗余电源 |  |  |
|  |  | 外部扩展 | DVD_RW光驱 |  |  |
|  |  | 备份还原软件 | 支持硬盘和分区的备份还原；支持硬盘到映像文件（将分区或整个硬盘备份为一个映像文件，或将映像文件还原到所对应的分区或硬盘）和硬盘到硬盘（硬盘或分区的对拷）两种模式；支持本地和网络两种备份还原模式。网络备份还原支持 NFS和SSHFS两种模式，可实现跨平台的系统备份还原；一次可支持多个硬盘、分区备份还原；支持多种主流文件系统，包括FAT16、FAT32、NTFS、EXT2和EXT（含介质）,要求著作产权证书 |  |  |
|  |  | 证书 | 自主创新证书、ISO9001质量体系认证、服务器采用国际标准证书 |  |  |
|  |  | ★服务 | 由厂商三年质保，五年免费上门服务，需提供制造厂商承认的售后服务承诺书证明文件，由原厂商盖章配置清单，原厂商针对该项目的专项授权 |  |  |
| 2 | 虚拟化服务器集群 | 机型 | 4U机架式 | 6 | 台 |
|  |  | ★CPU主频： | ≥2.5主频 |  |  |
|  |  | ★CPU物理个数： | ≥4颗 |  |  |
|  |  | ★单颗处理器物理核数： | intel xeon≥6核 或者AMD Opteron≥8核 |  |  |
|  |  | ★内存 | ≥128GB DDR3 内存 |  |  |
|  |  | ★硬盘 | 2*600G SAS硬盘 |  |  |
|  |  | ★RAID | 外插8通道512M RAID卡, 支持RAID0/1/5等 |  |  |
|  |  | ★网卡 | ≥4*千兆网卡 |  |  |
|  |  | ★HBA卡 | 2块单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡,配套LC-LC线缆 |  |  |
|  |  | ★电源 | 冗余电源 |  |  |
|  |  | 外部扩展 | DVD_RW光驱 |  |  |
|  |  | 备份还原软件 | 支持硬盘和分区的备份还原；支持硬盘到映像文件（将分区或整个硬盘备份为一个映像文件，或将映像文件还原到所对应的分区或硬盘）和硬盘到硬盘（硬盘或分区的对拷）两种模式；支持本地和网络两种备份还原模式。网络备份还原支持 NFS和SSHFS两种模式，可实现跨平台的系统备份还原；一次可支持多个硬盘、分区备份还原；支持多种主流文件系统，包括FAT16、FAT32、NTFS、EXT2和EXT（含介质）,要求著作产权证书 |  |  |
|  |  | 证书 | 自主创新证书、ISO9001质量体系认证、服务器采用国际标准证书 |  |  |
|  |  | ★服务 | 由厂商三年质保，五年免费上门服务，需提供制造厂商承认的售后服务承诺书证明文件，由原厂商盖章配置清单，原厂商针对该项目的专项授权 |  |  |
| 3 | 虚拟化管理及数据拷贝服务器 | 机型 | 2U机架式 | 3 | 台 |
|  |  | ★CPU主频： | ≥2.5主频 |  |  |
|  |  | ★CPU物理个数： | ≥2颗 |  |  |
|  |  | ★单颗处理器物理核数： | intel xeon≥6核或者 AMD Opteron≥8核 |  |  |
|  |  | ★内存 | ≥64GB DDR3 内存 |  |  |
|  |  | ★硬盘 | 2*600G SAS硬盘, |  |  |
|  |  | ★RAID | 做RAID 1 |  |  |
|  |  | ★网卡 | ≥2*千兆网卡 |  |  |
|  |  | ★电源 | 冗余电源 |  |  |
|  |  | 外部扩展 | DVD_RW光驱 |  |  |
|  |  | 备份还原软件 | 支持硬盘和分区的备份还原；支持硬盘到映像文件（将分区或整个硬盘备份为一个映像文件，或将映像文件还原到所对应的分区或硬盘）和硬盘到硬盘（硬盘或分区的对拷）两种模式；支持本地和网络两种备份还原模式。网络备份还原支持 NFS和SSHFS两种模式，可实现跨平台的系统备份还原；一次可支持多个硬盘、分区备份还原；支持多种主流文件系统，包括FAT16、FAT32、NTFS、EXT2和EXT（含介质）,要求著作产权证书 |  |  |
|  |  | 证书 | 自主创新证书、ISO9001质量体系认证、、服务器采用国际标准证书 |  |  |
|  |  | ★服务 | 由厂商三年质保，五年免费上门服务，需提供制造厂商承认的售后服务承诺书证明文件，由原厂商盖章配置清单，原厂商针对该项目的专项授权 |  |  |
| 4 | 磁盘阵列1 | ★机型 | 3U机架式16槽位, 采用全模块化设计, FC SAN+IP SAN存储设备 | 2 | 台 |
|  |  | ★处理器 | 热插拔、双冗余控制器；Active－Active工作方式 |  |  |
|  |  | ★CACHE | ≥4G CACHE （非SSD或者高速Flash 充当缓存） |  |  |
|  |  | ★锂电池保护 | 配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制 |  |  |
|  |  | 数据: | RAID级别:0、1(0+1)、3、5、6、1 0、30、50、60 |  |  |
|  |  | RAID级别 | 0，1，1E，5，6，50，60 |  |  |
|  |  | ★热备份盘： | 支持多个全局/本地热备份盘，透明后台Raid重建，完全在线容量扩展、RAID级别迁移 |  |  |
|  |  | ★主机通道： | ≥4个8Gb/s FC+8个1Gb ISCSI |  |  |
|  |  | 支持磁盘类型： | 支持 300GB,450GB,600GB ,15K 6Gb SAS 磁盘 |  |  |
|  |  |  | 1TB,2TB,7.2K 3Gb SAS 磁盘 |  |  |
|  |  |  | 1TB,2TB,7.2K 3Gb SATA 磁盘 |  |  |
|  |  |  | 80GB,160GB,300GB,600GB SSD磁盘 |  |  |
|  |  |  | 支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘 |  |  |
|  |  | ★扩展性 | 最大可扩展到≥100块硬盘，预授权100块物理硬盘许可 |  |  |
|  |  | 多路径软件 | 配置128台主机路径冗余和负载均衡许可. |  |  |
|  |  | 分区许可 | 配置≥128个用户授权许可（分区许可） |  |  |
|  |  | 风扇和电源： | 冗余电源、冗余风扇，支持在线更换 |  |  |
|  |  | ★硬盘 | 8块600GB SAS 15K+8块2T SAS企业级硬盘,最大可扩展到≥100块硬盘，预授权100块物理硬盘许可 |  |  |
|  |  | 证书 | ISO9001质量体系认证、存储采用国际标准证书 |  |  |
|  |  | ★服务 | 由厂商三年质保，五年免费上门服务，需提供制造厂商承认的售后服务承诺书证明文件 |  |  |
|  |  | ★授权 | 原厂商针对该项目的专项授权;为保证所投产品技术文件真实性，所投产品由原厂商盖章配置清单；为保证产品兼容性,方便后期统一维护管理,要求存储与服务器同一品牌 |  |  |
| 5 | 磁盘阵列2 | ★机型 | 3U机架式16槽位, 采用全模块化设计, FC SAN+IP SAN存储设备 | 1 | 台 |
|  |  | ★处理器 | 热插拔、双冗余控制器；Active－Active工作方式 |  |  |
|  |  | ★CACHE | ≥16G CACHE （非SSD或者高速Flash 充当缓存） |  |  |
|  |  | ★锂电池保护 | 配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制 |  |  |
|  |  | 数据: | RAID级别:0、1(0+1)、3、5、6、1 0、30、50、60 |  |  |
|  |  | RAID级别 | 0，1，1E，5，6，50，60 |  |  |
|  |  | 热备份盘： | 支持多个全局/本地热备份盘，透明后台Raid重建，完全在线容量扩展、RAID级别迁移 |  |  |
|  |  | ★主机通道： | ≥4个8Gb/s FC, 8个1Gb ISCSI |  |  |
|  |  | 支持磁盘类型： | 支持 300GB,450GB,600GB ,15K 6Gb SAS 磁盘 |  |  |
|  |  |  | 1TB,2TB,7.2K 3Gb SAS 磁盘 |  |  |
|  |  |  | 1TB,2TB,7.2K 3Gb SATA 磁盘 |  |  |
|  |  |  | 80GB,160GB,300GB,600GB SSD磁盘 |  |  |
|  |  |  | 支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘 |  |  |
|  |  | ★扩展性 | 最大可扩展到≥100块硬盘，预授权100块物理硬盘许可 |  |  |
|  |  | 多路径软件 | 配置128台主机路径冗余和负载均衡许可 |  |  |
|  |  | 分区许可 | 配置≥128个用户授权许可（分区许可） |  |  |
|  |  | 风扇和电源： | 冗余电源、冗余风扇，支持在线更换 |  |  |
|  |  | ★硬盘 | 32块3T SAS 企业级硬盘, 最大可扩展到≥100块硬盘，预授权100块物理硬盘许可 |  |  |
|  |  | 扩展柜 | 3U ,16盘位扩展柜,双扩展模块，SAS 4X扩展接口,冗余电源； |  |  |
|  |  | 证书 | ISO9001质量体系认证、存储采用国际标准证书 |  |  |
|  |  | ★服务 | 由厂商三年质保，五年免费上门服务，需提供制造厂商承认的售后服务承诺书证明文件 |  |  |
|  |  | ★授权 | 原厂商针对该项目的专项授权;为保证所投产品技术文件真实性，所投产品由原厂商盖章配置清单；为保证产品兼容性,方便后期统一维护管理,要求存储与服务器同一品牌 |  |  |
| 6 | 光纤交换机 | 24端口交换机，24端口激活，单电源（固定），含24个8Gb短波SFP，含Web tools、Zoning软件授权,支持级联，含机架套件 |  | 2 | 台 |
| 7 | 交换机 | ★实配 | 提供24个千兆电口，千兆多模光口≥2个 | 8 | 台 |
|  |  | ★性能 | 交换容量≥240G，包转发率≥96Mpps，所有端口实现线速路由和转发 |  |  |
|  |  | 协议与功能 | ★支持RIP1/2、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议， |  |  |
|  |  |  | 支持IEEE802.1q ，VLAN数≥4K，支持QinQ和灵活QINQ |  |  |
|  |  |  | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 |  |  |
|  |  |  | 支持STP/MSTP/RSTP生成树协议 |  |  |
|  |  |  | 支持VCT线缆检测，便于快速定位网络故障点 |  |  |
|  |  |  | 支持智能以太环网技术 |  |  |
|  |  |  | 支持ACL安全过滤机制，支持专家级ACL |  |  |
|  |  |  | 支持IP+MAC+PORT的绑定 |  |  |
|  |  | ★网络管理 | 与核心设备统一网管 |  |  |
|  |  |  | 支持SNMP v1/v2/v3 和RMON |  |  |
|  |  |  | 支持Console/Telnet管理 |  |  |
|  |  |  | 支持SSH2.0管理 |  |  |
|  |  | ★系统兼容性 | 投标产品要考虑和现有网络认证计费系统和管理软件的兼容性 |  |  |
|  |  | 多业务特性 | ★持硬件无线控制器业务模块 |  |  |
|  |  |  | 支持防火墙业务模块 |  |  |
|  |  |  | 支持IPS入侵防御业务模块 |  |  |
|  |  | ★认证 | 获得工信部入网证书（以上证书提供复印件或者发证机构的相关网站链接） |  |  |
|  |  | ★售后服务 | 非生产厂商投标需提供原厂商项目授权及不少于3年的售后服务承诺 |  |  |
| 9 | 防火墙 | 硬件架构 | ★防火墙必须采用工业级多核硬件处理架构，1U高度；（提供产品面板图证明） | 1 | 台 |
|  |  | 操作系统 | 专用网络安全操作系统，系统具有特性可扩展能力 |  |  |
|  |  | ★性能配置要求 | 并发连接数≥300万； |  |  |
|  |  |  | 每秒新建连接数≥6万； |  |  |
|  |  |  | 防火墙吞吐量≥8Gbps；(1518Byte) |  |  |
|  |  |  | VPN加密性能≥1.5Gbps；（实际配置加密性能） |  |  |
|  |  |  | 投标产品及性能指标必须为原厂商官方网站已正式上市并公开的产品型号及指标 |  |  |
|  |  |  | （须提供网站截图及URL地址备查） |  |  |
|  |  | ★功能使用许可及配置要求 | IPsec VPN可用隧道数≥8000条，SSL VPN可用许可≥1000 |  |  |
|  |  |  | 虚拟防火墙≥250个（实际配置可用许可） |  |  |
|  |  | 可靠性要求 | ★配置双交流冗余电源 |  |  |
|  |  | 固定接口 | ★配置6个独立可用千兆电口，2个独立可用千兆光口；（非Combo复用接口，） |  |  |
|  |  | 功能特性 | ★支持对各种P2P协议进行基于用户的细粒度管理和控制，如迅雷、BT、eMule、PPLive、QQLive等（需提供功能界面截图） |  |  |
|  |  |  | VPN使用许可： IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN、SSL VPN实配不少于上述四种VPN功能的免费使用许可 |  |  |
|  |  |  | ★支持对各种网络应用的审计，可按时间、用户行为、源IP、目的IP进行审计（需提供功能界面截图） |  |  |
|  |  |  | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等（需提供功能界面截图） |  |  |
|  |  |  | 产品应支持在流媒体、视频会议等多媒体环境下组网能力，并至少支持IGMP Snooping、PIN-SM等组播路由协议（需提供功能界面截图） |  |  |
|  |  |  | 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤 |  |  |
|  |  |  | ★ 支持IPV6协议，并至少支持静态IPV6路由、IPV6动态OSPFv3、RIPng等IPV6路由协议（需提供功能配置界面截图） |  |  |
|  |  | 部署模式 | 支持透明模式、透明模式和混合模式 |  |  |
|  |  | 配套管理 | 必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，可以与路由交换、网络安全、负载均衡等设备统一管理； |  |  |
|  |  | ★资质要求 | 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |
|  |  |  | 具备国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》 |  |  |
|  |  |  | 具备国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 |  |  |
|  |  |  | 具备中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |  |
|  |  |  | 产品厂商通过国家信息安全测评信息安全服务资质证书 |  |  |
|  |  |  | 产品厂商在河南有注册的分公司或分支服务机构，提供证明文件 |  |  |
|  |  | ★售后服务 | 非生产厂商投标需提供原厂商项目授权及不少于3年的售后服务承诺 |  |  |
| 10 | 虚拟化软件 |  | 虚拟化软件VMWARE5.1.0标准版，（含正版授权, 授权单位：河南科技大学） | 1 | 套 |
| 11 | Oracle |  | Oracle11g R2 企业版数据库系统，（含正版授权, 授权单位：河南科技大学） | 1 | 套 |