河南科技大学信息化建设项目技术参数公示

依照河南省财政厅关于进一步规范政府采购操作执行行为有关问题的通知”豫财办购[2007]20号、财库[2011]130号文件相关规定和政府采购监督管理处具体要求，河南科技大学现代教育技术与信息中心信息化建设项目在“河南省政府采购网”将招标项目技术参数、功能描述等相关信息进行网上公示。

请各潜在供应商在公示期间内对公示的内容是否有倾向性、歧视性、排他性等提出意见或建议，所有意见或建议以书面形式于2013年2月5日17：30时前向河南省机电设备国际招标有限公司提出 (加盖单位公章且法人签字)，逾期不予受理。

地    址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼招标一部

联系人：唐先生

电  话：0371-65528803

河南省机电设备国际招标有限公司

2013年2月1日

1包：河南科技大学标准化考场

## 技术要求

考场、考务等设备参数：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIP网关媒体转发服务器 | ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求； ★必须实现与省级考务管理平台互联互通； ★支持标准SIP2.0、支持SIP代理功能，信令转发和路由； ★统一管理接入的SIP终端； ★支持集中管理和分散管理两种模式； ★支持两种工作模式：考试模式、普通模式； ★支持整个系统时钟同步功能； - 远程用户对考场图像的访问、控制、历史数据播放精确到每一个教室，添加、删除、修改组、用户、设备； - 机架式。 |
| 2 | 电视墙解码服务器 | ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求； ★支持SIP 2.0；支持MPEG4编码方式； ★支持2路VGA输出，每路可输出1、4、6、10、12、16分屏等组合画面。每一路输出可以同时显示不同考点网上巡查图像可以任意分屏模式显示其组合图像； ★视频画面分组轮巡、远程云台镜头控制、定时切换/手动切换； - 2个千兆网络接口，支持多网口多NAPT网络部署； - 机架式。 |
| 3 | 考点管理系统 | ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求； ★标准化考场管理平台套件，实现对所有设备进行远程管理、配置、硬盘录像、数字监控等功能。 ★实现安装在集中录像服务器上对考场前端摄像设备进行管理和录像。 - 在不增加任何投资情况下，与将来增加考场预留管理节点，并实现无缝对接、互联互通。 ★实现考务综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统和应急指挥系统 |
| 4 | 百万高清红外数字网络摄像机（半球） | ★支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； ●嵌入式RTOS设计,双核32位高性能处理芯片； ★500万像素1/2.5" CMOS传感器;集切换滤光片,支持日夜转换,感红外,支持光敏电阻信号联动,支持CS接口镜头,支持DC驱动自动光圈镜头;彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2; ★标准H.264 Main Profile level3视频编码,支持双码流,AVI格式; ●码流范围：256Kbps~6Mbps(H.264)多码流和帧率参数可调; ★音频压缩：AAC编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; ●视频分辨率：主码流:2592×1920（8帧）,2048×1536（14帧),1920×1080(20帧),1600×1200(20帧)1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720(25帧); 子码流:320×240,352×192,320×192,288×192,256×192,支持1--25帧/秒可调; ●视频参数调节：亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量; ●联动报警:视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度) ★支持协议类型：TCP/IP、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、FTP、SMTP、RTP/RTSP、NTP、UPNP; ●USB接口:1个USB接口,支持最大64G的U盘连接,支持前端存储; ●云台接口:1个RS422/RS485接口,支持PELCO(P)等多种的云台镜头(PTZ)控制协议; ●报警接口:1路开关量输入,支持报警输入与录像和后台联动,1路开关量输出,支持声光报警; ★内置WEB，支持IE访问、配置、升级； ★输出1280(水平)×720(垂直)，彩色最低照度可达0.01Lux@(F1.2),宽动态范围大于100dB，自动电子快门功能，内置自动光圈变焦镜头，焦距2.8-12mm，双向语音对讲，1个RS485接口，1路报警输入输出，支持SD卡存储 ★提供摄像机管理平台软件 |
| 5 | 百万高清红外数字网络摄像机（球机） | ★支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； ●嵌入式RTOS设计,双核32位高性能处理芯片； ★500万像素1/2.5" CMOS传感器;集切换滤光片,支持日夜转换,感红外,支持光敏电阻信号联动,支持CS接口镜头,支持DC驱动自动光圈镜头;彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2; ★标准H.264 Main Profile level3视频编码,支持双码流,AVI格式; ●码流范围：256Kbps~6Mbps(H.264)多码流和帧率参数可调; ★音频压缩：AAC编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; ●视频分辨率：主码流:2592×1920（8帧）,2048×1536（14帧),1920×1080(20帧),1600×1200(20帧)1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720(25帧); 子码流:320×240,352×192,320×192,288×192,256×192,支持1--25帧/秒可调; ●视频参数调节：亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量; ●联动报警:视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度) ★支持协议类型：TCP/IP、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、FTP、SMTP、RTP/RTSP、NTP、UPNP; ●USB接口:1个USB接口,支持最大64G的U盘连接,支持前端存储; ●云台接口:1个RS422/RS485接口,支持PELCO(P)等多种的云台镜头(PTZ)控制协议; ●报警接口:1路开关量输入,支持报警输入与录像和后台联动,1路开关量输出,支持声光报警; ●模拟输出:1个模拟视频输出,支持CVBS标准,PAL/NTSC可配; ★内置WEB，支持IE访问、配置、升级； ●标配2.2mm/4.2mm/6mm/8mm/12mm高清镜头； ●支持双向语音，支持双码流,支持报警输入，支持RS485，支持USB；吸顶安装,线从底部出； ●18颗ф8红外灯，25米红外 ●外部结构：自润滑铁基齿轮，不抱死、耐磨，支架材料SPCC，钢性好，弹性好，不易变形，室内，吊装。 ●旋转范围：水平转角：355º,垂直转角90º； ●转动速度：水平5-45°/S;垂直：6-15°/S可调 ★提供摄像机管理平台软件 |
| 6 | 拾音器 | ★全向拾音器,具有高灵敏度，高保真，超强静噪功能。 ★监听场合100平方米内（不明显失真） |
| 7 | 电波钟 | ★16英寸白色或银色边框二代静音扫描机芯 （圆形） 尺寸：16英寸;直径40厘米 机芯：二代静音扫描机芯（装入2节5号电池） 外壳材质：铝壳拉丝；铝壳烤漆 后壳:高档环保ABS材料 |
| 8 | 身份证阅读器 | ★可以将考生数据库信息通过自带软件转换格式存储到SD卡内，将读取的身份证信息和SD卡中的考生数据库信息进行比对，如果不吻合则会声音（文字）形式报警提示，SD存储卡、USB接口 整机性能指标： ◆ 液晶显示屏：内置式彩色液晶触摸屏，320x240TFT。 ★扩展存储器SD卡插槽：可插扩展存储器SD卡 ◆ 输入输出端口/设备：1个MINI接口 , 1个USB 1.1标准接口, 1个耳机接口 ◆ 电源供应:容量2400MA锂电池供电,满负荷工作时间大于4小时,待机时间大于3天 ◆ 平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时 ◆ 电磁兼容:静电放电抗扰度符合GB 17626.2-1998表1规定的接触放电2级条件, 辐射抗扰度符合GB 17626.3-1998表1规定的1级条件 射频部分技术规格: ◆ 天线谐振频率：13.56MHz ◆ 天线能量输出： 天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m（rms） 天线表面法线方向2cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m（rms） ◆ 机具调制输出：比特率：106Kbit/s（fc/128）,调制方式：ASK调制,调制系数：8％～14％,编码方式：NRZ-L ◆ 副载波调制输入：副载波频率（fs）：847KHz,副载波调制方式：BPSK ◆ 有效读卡距离:0～2cm |
| 9 | 指纹考勤机 | - 指纹、密码、指纹+密码,指纹容量：1000以上，记录容量：50000以上，考勤速度：≤2秒。 - 支持SD卡/标配USB数据线下载，通讯方式：RS232、RS485 、USB Device、U Host，支持中文，语音提示 |
| 10 | 无线电干扰器 | - 有效屏蔽CDMA（中国联通）、GSM（中国移动、中国联通）、SCDMA（网通大灵通）、DCS（1800MHz）、 PCS（1900MHz）、PHS（电信小灵通）、3G等所有手机信号。 - 隔离范围>25米(半径） |
| 11 | 金属探测器 | ★手持金属探测仪 ★功 能：检测人身上隐藏的金属物体 工作频率：20KHz 调节方式：手动 ★指 示 器：蜂鸣器、振动马达 LED灯说明：LED 红色报警指示 |
| 12 | IP电话 | ★自动IP |
| 13 | 计算机、音箱 | ★Intel 酷睿i5 3470 /4GB DDR3 1333MHz/1TB 7200转，SATA/ |
| 14 | 打印复印机 | ★打印复印扫描一体机，打印复印分辨率：600×600dpi及以上，处理器：230MHz及以上，最大处理幅面：A4 ，打印内存：32MB，黑白打印速度：14ppm，复印速度：14cpm，扫描光学分辨率：1200×1200dpi，扫描格式：JPEG，TIFF，PDF，GIF和BMP； |
| 15 | 报警器 | ★红外线声光报警 |
| 16 | 施工费及其它材料费 | 电源线、音频线、线槽等， ★符合国标音频线和2.5平方电源线（包括本项目所需的相关施工） |

2包：基础网络建设

设备参数

- 接入交换机（24口）

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★品牌要求 | 主流品牌，为方便管理，要求和核心交换机为同一品牌 |
| ★实配 | 提供24个10/100Mbps以太网接口，支持千兆SFP接口≥1个 |
| ★交换容量 | >=32Gbps |
| ★转发性能 | >=9.6Mpps |
| ★MAC地址表 | >=16K |
| VLAN特性 | 支持IEEE802.1q ，VLAN数≥4K，支持QinQ和灵活QINQ |
| 环网技术 | 支持STP/MSTP/RSTP生成树协议 |
| ★支持IPv6 | 支持IPV6/IPV4双协议栈、ND(neighbour discovery)，ICMPV6，DHCPV6 snooping |
| ★ACL | 支持ACL安全过滤机制，支持专家级ACL,支持IPv6 ACL，支持双向ACL,提供出口ACL配置证明 |
| 面板指示灯 | 支持面板指示灯多状态显示，半（全）工、速率、CPU利用率、内存利用率、端口是否学习到MAC、是否有CRC错，整机带宽和网络风暴端口显示，还可支持通过面板观测是否已连通网管服务器等功能（提供设备图示说明文档） |
| ★兼容性 | 和学校网管系统能无缝对接 |
| ★品牌要求 | 主流品牌，为方便管理，要求和核心交换机为同一品牌 |
| ★认证 | 获得工信部入网证书（以上证书提供复印件或者发证机构的相关网站链接） |
| ★其他 | 非生产厂商参与投标，需提供生产厂商对本项目的授权，提供生产厂商3年售后服务承诺 |

- 接入交换机（48口）

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★实配 | 提供48个10/100Mbps以太网接口，支持千兆SFP接口≥1个 |
| ★交换容量 | >=32Gbps |
| ★转发性能 | >=13Mpps,所有端口线速转发 |
| ★MAC地址表 | >=16K |
| VLAN特性 | 支持IEEE802.1q ，VLAN数≥4K，支持QinQ和灵活QINQ |
| 环网技术 | 支持STP/MSTP/RSTP生成树协议 |
| ★支持IPv6 | 支持IPV6/IPV4双协议栈、ND(neighbour discovery)，ICMPV6，DHCPV6 snooping |
| ★ACL | 支持ACL安全过滤机制，支持专家级ACL,支持IPv6 ACL，支持双向ACL,提供出口ACL配置证明 |
| 面板指示灯 | 支持面板指示灯多状态显示，半（全）工、速率、CPU利用率、内存利用率、端口是否学习到MAC、是否有CRC错，整机带宽和网络风暴端口显示，还可支持通过面板观测是否已连通网管服务器等功能（提供设备图示说明文档） |
| ★兼容性 | 和学校网管系统能无缝对接 |
| ★品牌要求 | 主流品牌，为方便管理，要求和核心交换机为同一品牌 |
| ★认证 | 获得工信部入网证书（以上证书提供复印件或者发证机构的相关网站链接） |
| ★其他 | 非生产厂商参与投标，需提供生产厂商对本项目的授权，提供生产厂商3年售后服务承诺 |

3、全千兆接入交换机

| 功能项 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| ★性能 | 交换容量≥48Gbps；包转发率≥35 Mpps |
| ★端口 | 千兆电口≥24个，支持千兆SFP接口≥2个，光电可以复用 |
| VLAN | 支持4k标准VLAN，支持PVLAN、QinQ、super VLAN、selective QinQ等vlan技术。 |
| MAC表容量 | ≥16K |
| ★STP | 支持STP/RSTP/MSTP/LACP等多种网络可靠性保护技术。 |
| ★Qos | 支持QOS策略和队列调度算法，支持WRED拥塞避免和端口流量整形。设备提供8级优先级队列，支持报文着色。 |
| 访问控制策略 | 支持七层流量分类和过滤。硬件ACL功能，基于VLAN、二层、三层、四层和混合ACL、支持ACL基于时间段划分。 |
|  | 支持MAC地址绑定、过滤和广播风暴抑制。 |
| 设备管理 | 支持丰富的管理方法，包括支持SNMP、RMON、集群管理、Telnet、CLI等多种网络管理协议。可采用基于Telnet/Console的命令行配置管理、或基于SNMP的图形界面配置管理，支持基于网管平台的统一网管，支持SSH2.0管理。 |
| 稳定性 | 具备电信级稳定性、安全性要求，平均无故障运营时间大于10万小时，平均故障恢复时间小于30分钟。 |
| ★认证 | 提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件（入网证申请单位和生产企业必须一致）。 |
| ★ 服务及其他 | 非生产厂商参与投标，需提供生产厂商对本项目的授权，提供生产厂商3年售后服务承诺 |

4、服务器区汇聚交换机

| 功能项 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 一体化机箱、成套产品资料以及相应的consol线缆、接地线、防静电护腕等附属配件 |
| ★扩展性 | 主机插槽≥4个；其中业务槽位≥2个 |
| ★处理性能 | 整机最大交换容量≥480Gbps；最高包转发率≥350Mpps |
| ★配置要求 | 双主控，双电源，支持千兆SFP接口≥24个 |
| 路由表条目 | ≥50万条 |
| MAC地址表容量 | ≥512K |
| VLAN | ≥4K |
| 接口类型 | 支持10GE、GE、FE、OC-48/STM-16 POS、OC-16/STM-4 POS、OC-3/STM-1 POS等各种丰富的接口模块资源，实现全部端口线速路由转发 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| MPLS VPN | 支持P/PE功能，符合RFC2547bis协议；支持三种跨域MPLS VPN方式（Option1/Option2/Option3）；支持多角色主机；支持分布式组播VPN |
| 安全特性 | 支持基于标准、扩展、VLAN的ACL，每块业务板支持至少12K条ACL；支持MAC认证、802.1X认证；支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定；支持主备数据备份机制；支持电源智能管理； |
| 访问控制 | 支持基于VLAN、物理地址、IP地址、端口号、应用内容等进行访问控制 |
| Qos特性 | 优先级队列调度：每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法，支持WRED拥塞避免算法，支持流量整形，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力，支持带宽控制，控制粒度≤64Kbps |
| 网流分析 | 支持网络流量分析功能 |
| 设备管理 | 支持丰富的管理方法，包括支持SNMP、RMON、集群管理、Telnet、CLI等多种网络管理协议。可采用基于Telnet/Console的命令行配置管理、或基于SNMP的图形界面配置管理，支持基于网管平台的统一网管，支持SSH2.0管理 |
| 稳定性 | 具备电信级稳定性、安全性要求，MTBF大于20万小时，MTTR小于30分钟。 |
| ★认证 | 提供中华人民共和国工业和信息化部电信管理局入网证复印件（入网证申请单位和生产企业必须一致）。 |
| ★ 服务及其他 | 非生产厂商参与投标，需提供生产厂商对本项目的授权，提供生产厂商3年售后服务承诺 |

5、考场用汇聚交换机

| 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★实配 | 支持千兆SFP接口≥24个 |
|  | 交换容量≥240Gbps，包转发率≥96Mpps，所有端口实现线速路由和转发 |
| 协议与功能 | ★支持RIP1/2、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议 |
|  | 支持IEEE802.1q ，VLAN数≥4K，支持QinQ和灵活QINQ |
|  | 支持STP/MSTP/RSTP生成树协议 |
|  | 支持VCT线缆检测，便于快速定位网络故障点 |
|  | 支持智能以太环网技术 |
|  | ★支持ACL安全过滤机制，支持专家级ACL |
|  | ★支持IP+MAC+PORT的绑定 |
| ★兼容性 | 和学校网管系统能无缝对接 |
| ★品牌要求 | 主流品牌，为方便管理，要求和核心交换机为同一品牌 |
| 资质 | 提供信息产业部入网证，入网证中生产企业和申请单位为同一厂商，入网时间不得短于2年 |
| ★其他 | 非生产厂商参与投标，需提供生产厂商对本项目的授权，提供生产厂商3年售后服务承诺 |

6、核心交换机

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★实配 | 主流品牌，采用分布式处理机制和Crossbar交换结构，支持1000M以太网SFP接口≥24。 |
| 支持的端口类型 | 支持10GE、GE、FE等各种丰富的接口模块资源，实现全部端口线速路由转发。 |
| ★交换容量 | >=1600Gbps |
| ★转发性能 | >=1200Mpps |
| ★路由表容量 | >=500K |
| ★MAC地址表 | >=500K |
| VLAN特性 | VLAN支持数量>=4K |
| ★板卡槽位分布 | 总槽位不小于7个，其中业务插槽数不小于5个。双主控、双电源，所有单板支持热插拔，必须严格实现管理与业务分离，主控板不能提供业务转发端口。 |
| ★功能板卡 | 支持内置防火墙业务板卡，可提供基于端口、vlan的安全防护能力；支持包过滤和状态包过滤，支持服务器负载均衡，支持NAT、PAT，支持入侵检测、掉电保护、带宽管理、WEB网管，支持与入侵检测系统联动功能，支持防DDOS攻击，支持SNMP协议（提供FW板卡权威机构测试报告），支持IPv6，通过IPv6 Ready第二阶段金牌认证 |
|  | 支持内置深度报文检测板-可深度感知网络应用，充实网络的控制和管理手段 |
| ★环网技术 | 支持<=50ms快速回复机制的环网技术，并支持嵌套环 |
| 链路冗余 | 支持IEEE 802.3ad端口捆绑标准 |
| 快速检测 | 支持BFD for RIP OSPF ISIS BGP、LDP FRR、IP FRR |
| 组播协议 | 支持GMRP、PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持ECMP等值路由 |
| 支持IPv6 | ★支持IPV6/IPV4双协议栈、ND(neighbour discovery)，ICMPV6，DHCPV6 snooping ★支持IPv6静态路由、OSPFv3、RIPng 支持手工隧道、ISATAP、6to4隧道 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6 |
| 二层协议 | 支持IEEE 802.1d（STP），支持IEEE802.1w（RSTP），支持IEEE802.1s（MSTP）、QinQ |
| MPLS | 支持L2/L3 MPLS VPN，可部署为P/PE/MCE |
| DHCP特性 | 支持DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Server |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离 |
| 带宽控制 | 支持带宽控制，控制粒度<=64Kbps |
| QOS | 优先级队列调度：支持不小于8个的优先级队列，支持基于第二层的优先队列，支持基于第三层的源和目的流控制，支持基于第四层的源和目的流控制，支持基于第四层的应用流控制。 |
| ★设备管理 | 支持SNMP、RMON、集群管理、Telnet、CLI等多种网络管理协议。可采用基于Telnet/Console的命令行配置管理、或基于SNMP的图形界面配置管理，支持基于网管平台的统一网管，支持SSH2.0管理。所投设备能够被现网网管软件管理，网管软件能够对设备进行面板管理、日志管理、安全管理、故障管理、QOS管理。 |
| ★兼容性 | 和学校网管系统能无缝对接 |
| ★认证 | 获得工信部入网证书，入网证中生产企业和申请单位为同一厂商，且投标产品型号和入网许可证上设备型号一致，入网时间不得短于5年；EMC认证、CE认证、MEF认证 （以上证书提供复印件或者发证机构的相关网站链接） |
| ★其他 | 非生产厂商参与投标，需提供生产厂商对本项目的授权，提供生产厂商3年售后服务承诺 |

7、防火墙

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | ★防火墙必须采用专用多核硬件架构，非X86架构 |
| 操作系统 | 专用网络安全操作系统，系统具有特性可扩展能力 |
| 性能配置要求 | ★并发连接数≥200万 |
|  | ★每秒新建连接数≥4万 |
|  | ★防火墙吞吐量≥6Gbps |
|  | ★VPN加密性能≥1Gbps；（实际配置加密性能） |
|  | ★投标产品及性能指标必须为原厂商官方网站已正式上市并公开的产品型号及指标 （须提供网站截图及URL地址备查） |
| 功能使用许可及配置要求 | ★IPsec VPN可用隧道数≥8000条，SSL VPN可用许可≥1000 |
|  | ★虚拟防火墙≥200个（实际配置可用许可） |
| 可靠性要求 | ★配置双交流冗余电源 |
| 固定接口 | ★配置2个独立可用千兆电口，2个独立可用千兆光口；（非Combo复用接口，） |
| 安全特性 | ★支持对各种P2P协议进行基于用户的细粒度管理和控制，如迅雷、BT、eMule、PPLive、QQLive等（需提供功能界面截图） |
|  | ★集成第三方专业网络防病毒特征库（提供可独立升级的防病毒特征库界面截图） |
|  | VPN使用许可： IPSec VPN、GRE VPN、L2TP VPN、SSL VPN实配不少于上述四种VPN功能的免费使用许可 |
|  | ★支持对各种网络应用的审计，可按时间、用户行为、源IP、目的IP进行审计（需提供功能界面截图） |
|  | ★支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等（需提供功能界面截图） |
|  | ★产品应支持在流媒体、视频会议等多媒体环境下组网能力，并至少支持IGMP Snooping、PIN-SM等组播路由协议（需提供功能界面截图） |
|  | 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤 |
|  | ★支持IPV6协议，并至少支持静态IPV6路由、IPV6动态OSPFv3、RIPng等IPV6路由协议（需提供功能配置界面截图） |
| 部署模式 | 支持透明模式、透明模式和混合模式 |
| 配套管理 | 必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，可以与路由交换、网络安全、负载均衡等设备统一管理； |
| 资质要求 | ★具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | ★具备国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  | ★具备国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 |
|  | ★具备中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》 |
|  | ★产品厂商通过国家信息安全测评信息安全服务资质证书 |
| ★其他 | 非生产厂商参与投标，需提供生产厂商对本项目的授权，提供生产厂商3年售后服务承诺 |

8、光纤测试仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★集OTDR、光源、光功率计、可视光源功能于一体； |
| 2 | ★断点定位模式功能。可直观显示光纤断裂的位置，迅速发现断点，排除故障；可直观显示光信号在各个位置的衰减情况，迅速发现故障位置； |
| 3 | ★自动检测被测光纤中有无业务信号。防止仪表和对端光设备的损坏； |
| 4 | ★在实时（刷新）模式下，可以实时动态改变测试参数。包括测试起点、区间、脉冲宽度、 波长、最优化模式、折射率和转换为取平均值测量； |
| 5 | ★任意设定测试起始位置。使数据采样点全部落在需要的测试区间，提高测试效率，加强测试精度； |
| 6 | ★具有最多64000个数据采样点； |
| 7 | ★可同时进行三条测试轨迹的比较； |
| 8 | ★小盲区。事件盲区为3米。衰减盲区10/12米； |
| 9 | ★最小取样间隔仅4cm； |
| 10 | ★测试速度快。如仪表开机16秒就可进行测量，并可设置直接进入测试界面； |
| 11 | ★中文操作界面及中文在线帮助。系统内嵌OTDR培训文档及即时帮助文件，每一测试步骤均可调出帮助信息，使测试人员快速进入测试状态； |
| 12 | ★可根据需要配置不同性能的测试模块。动态范围可从30dB～45dB； |
| 13 | ★重量轻，体积小。 |
| 14 | ★具备 PC仿真及遥控、遥测软件； |
| 15 | ★多根光纤自动测试软件。 不用逐一设置参数，可通过调用配置文件（最多4个配置文件）完成类似批处理方式的测试； |
| 16 | ★采用最新的聪明电池，电池容量>8000mAH。无记忆，体积小，寿命长，重量轻； |
| 17 | ★售后服务要求三年的免费保修及终身的免费软件升级。 |

9、无线测试仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★采用“即开即用”技术的手持式专业 802.11 a/b/g/n 无线网络测试仪； |
| 2 | ★快速执行无线网络发现工作，全面评估当前无线网络的安全性和可用性设置； |
| 3 | ★按信道查看无线网络使用率，并快速确定是 802.11 流量还是非 802.11 干扰； |
| 4 | ★强大而深入的 WLAN 连接测试 — 从侦听到 DHCP 请求响应测试； |
| 5 | ★快速识别并定位经过授权的无线接入点或恶意的无线接入点； |
| 6 | ★完全记录您的故障处理过程，因此可以快速解决故障单或上报问题。 |

10、服务器专用机柜及附件

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494；DART7、GB/T3047.2- 92标准 |
| 2 | ★兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准 |
| 3 | ★产品生产厂家通过ISO9000认证资质 |
| 4 | ★柜尺寸：600mm×1100mm×2000mm（宽×深×高） |
| 5 | ★框架式结构，整体结构坚固，承载负荷大，最大静载≥1000KG，层板承载200KG，移动承载800KG |
| 6 | ★具有排柜的设计概念，高效坚固的并柜连接技术，整体气派 |
| 7 | ★独特的走线通道：与机柜相配套使用的上、下走线通道，适合各种机房环境，并可以根据用户的要求来打开或关闭前后走线通道；走线通道与机柜之间配有装饰板，进出线孔配有护套，保证各种线缆的安全 |
| 8 | ★可同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定 |
| 9 | ★顶部进线孔配有橡胶盖 |
| 10 | ★机柜接地：机柜内部配备专用接地端子 |
| 11 | ★深度可调，容量间隔高度可调，全面兼容IBM、HP、DELL、SUN等厂商设备 |
| 12 | ★全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，料厚：主体框架及承重部位2.0㎜，其它1.2～1.5㎜ |
| 13 | ★表面处理：去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉，黑色 |
| 14 | ★预留安装垂直PDU位置。 |

11光纤交接柜

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★机柜尺寸：800mm×1000mm×2000mm（宽×深×高） |
| 2 | ★框架式结构，整体结构坚固，承载负荷大，最大静载≥1000KG，层板承载200KG，移动承载800KG |
| 3 | ★具有排柜的设计概念，高效坚固的并柜连接技术，整体气派；内部19英寸安装机架 |
| 4 | ★独特的走线通道：与机柜相配套使用的上、下走线通道，适合各种机房环境，并可以根据用户的要求来打开或关闭前后走线通道；走线通道与机柜之间配有装饰板，进出线孔配有护套，保证各种线缆的安全 |
| 5 | ★内配垂直理线盒、储纤箱、绕线柱、理线环 |
| 6 | ★顶部进线孔配有橡胶盖 |
| 7 | 柜体接地：光纤柜内部配备专用接地端子 |
| 8 | ★内部19英寸安装机架，深度可调，容量间隔高度可调 |
| 9 | ★全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，料厚：主体框架及承重部位2.0㎜，其它1.2～1.5㎜ |
| 10 | ★表面处理：去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉，黑色 |
| 11 | ★ODF配线架采用FC法兰，尾纤单多模配置按设计图纸配置 |

3包：监控平台服务器及存储设备

- 设备清单及参数要求（产品指标需满足下表所有指标项）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 指标项 | 主要参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场指挥管理服务器 | 1台 | CPU | 2颗，Intel Exon E5系列或AMD Opteron 6200系列，单颗核数≥8核，主频≥2.4GHz。 |
|  |  |  | 内存 | 64G DDR3。 |
|  |  |  | 硬盘 | 配置3块600G 15K热插拔SAS硬盘，标配8盘位。 |
|  |  |  | RAID卡 | 512M缓存RAID卡，支持RAID0/1/5。 |
|  |  |  | HBA卡 | 2块8Gb光纤HBA卡。 |
|  |  |  | 网络 | 4个千兆网络接口。 |
|  |  |  | 电源 | 1+1冗余电源。 |
|  |  |  | 服务 | 原厂工程师不少于五年免费上门服务，提供设备厂家针对本项目的授权原件和售后服务承诺函。 |
|  |  |  | 规格 | 2U机架式。 |
| 2 | 集中录像 服务器 | 6台 | CPU | 2颗，Intel Exon E5系列或AMD Opteron 6200系列，单颗核数≥8核，主频≥2.4GHz。 |
|  |  |  | 内存 | 64G DDR3。 |
|  |  |  | 硬盘 | 2×300G SAS 15K硬盘加5×2TB SAS/SATA 7200 64M企业级硬盘。 |
|  |  |  | RAID卡 | 512M缓存RAID卡，支持RAID0/1/5。 |
|  |  |  | HBA卡 | 1块8Gb光纤HBA卡。 |
|  |  |  | 网络 | 4个千兆网络接口。 |
|  |  |  | 电源 | 1+1冗余电源。 |
|  |  |  | 服务 | 原厂工程师不少于五年免费上门服务，提供设备厂家针对本项目的授权原件和售后服务承诺函。 |
|  |  |  | 规格 | 2U机架式。 |
| 3 | 磁盘阵列 | 2台 | 控制器 | 双控制器。 |
|  |  |  | 缓存 | 8GB缓存，配置BBU 电池保护； |
|  |  |  | 主机接口 | 配置4个8Gb FC接口。 |
|  |  |  | 硬盘 | 配置16块3TB 7200 64M SAS企业级硬盘。 |
|  |  |  | RAID | 支持RAID0、1、5、6、10、50、60等。 |
|  |  |  | 分区软件 | ≥16个分区授权。 |
|  |  |  | 功能 | 支持路径冗余，在线动态RAID组扩展，支持在线动态逻辑卷扩展。 |
|  |  |  | 系统管理 | 提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余。 |
|  |  |  | 电源风扇 | 冗余电源，冗余散热风扇。 |
|  |  |  | 服务 | 原厂工程师不少于五年免费上门服务；提供设备厂家针对本项目的授权原件和售后服务承诺函。 |
|  |  |  | 规格 | 机架式。 |
|  |  |  | 品牌 | 为保证性能，磁盘阵列与服务器同品牌。 |

4包：拼接屏设备

拼接屏设备详细参数

| 子项目 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控室设备 | 液晶LCD拼接显示器 | - LED背光源拼接屏； 对角线：47英寸 屏幕比例：16：9 拼缝：不大于6.7mm； 亮度：800cd/m²； 对比度：4000:1； 可视角度：178（H）/178（V） 单机物理分辨率：≥1366×768 点距：≤0.7455（H）×0.7455（V） 显示色彩：16.7M(8bit) 响应时间：≤8ms 2. 多信号输入：VGA，AV，S-VIDIEO，DVI，HDM；I ３. 采用智能温控系统，风扇能够根据所设定的温度进行转动和停止，并且该温度用户可调 ４. 具有USB口升级功能。用户或维修人员可在厂家指导下，通过USB口快速升级软件。 ５. ★满足7×24小时使用，应无灼伤现象发生，平均5万小时无故障。 ★背景灯实时监控；调节逆变器灯以降低能耗。 ★内置亮度传感器，检测指定显示器的环境光强度，并自动调节画面亮度。 ★防画面残留功能，清除残影。 ★６. 须出具制造厂商针对该项目的授权书/售后服务承诺证明/拼接单元提供电磁兼容检测、安全检测的合格检测报告/国家数字音视频及多媒体产品质量监督中心提供的《投影拼接屏检测报告》，具有处理器软件著作权证书。供应商为国内知名企业，具有完善的售后服务体系。 | 12 | 台 | 长虹、三星、日立 |
|  | 拼接屏显示系统控制软件 | 在同一操作界面下实现视频信号、RGB信号、HDMI信号的切换、显示、控制功能可以将多路视频信号输入中的任意路数以视频窗口的形式在大屏幕显示墙上显示出来。包括单屏显示、任意大小显示、共屏显示、跨屏显示、整屏漫游等。自由无限拼接功能，操作简单适用，带矩阵联动功能，可定制显示界面，支持多种矩阵，带报警联动。有自主软件著作权 | 1 | 套 | 长虹、三星、日立 |
|  | VGA矩阵 | 16进16出。VGA矩阵切换器采用高性能处理芯片，信号频宽达350MHz，带有断电现场保护功能，提供前面板LCD液晶显示，内嵌智能控制及管理软件，提供RS232通讯接口，可以与PC、遥控系统或各种远端控制设备（如快思聪、AMX、思美特、创高、迅控等中央控制系统）配合使用。VGA系列矩阵提供连网接口，可以使多台矩阵串联使用。兼容RGsB、RGBHV信号；超宽带技术设计，350M（-3dB）的满载RGB视频带宽；采用数字同步识别处理（DSIP）技术；采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，方便切换控制；采用多种切换控制方式：红外遥控切换、键盘操作切换、中控系统切换；可机架安装的标准19英寸机箱；多组全局参数预置，掉电自动保存 | 1 | 台 |  |
|  | HDMI分配器 | 1进16出。以将输入的 HDMI 信号分配成16路一致、同步的 HDMI 号输出。并且具有信号缓冲、放大能力，因此对于输入的 HDMI 信号，可以通过串接多个分配器的方法实现超过 15 米的远距离传输（扩展）；通过堆叠多个分配器，可以显著提高 HDMI 输出端口的数量。高宽带工业级分配器。 | 1 | 台 |  |
|  | 无缝拼接机架（嵌入式安装） | 大屏机架根据现场定制， | 1 | 台 | 根据图纸定制 |
|  | 线缆及辅材 | VGA/DVI等线缆，及拼接屏配套辅材设备 | 1 | 批 |  |
|  | 左中右音箱 | 频率响应： 70Hz-16kHz； 指向角度(HxV)：60°x 60° 灵敏度(1W/1m）：92dB； 最大声压级(1m)：116(连续值）/ 122dB（峰值)； 额定功率(AES)：250W； 额定阻抗：8Ω； | 3 | 台 | LAX、EAW、JBL |
|  | 环绕音箱 | 频率响应：140Hz–20kHz (±10dB)； 指向角度(HxV)：60°x 60°； 灵敏度(1W/1m）：90dB； 最大声压级(1m)： 107(连续值）/ 113dB（峰值)； 额定功率(AES)：50W； 额定阻抗：8Ω； | 2 | 台 | LAX、EAW、JBL |
|  | 低音音箱 | 频率响应：35Hz-250Hz(+0dB /-3dB)； 灵敏度(1W/1m）：95dB； 最大声压级(1m)：120/ 126dB（连续值/峰值)； 额定功率(AES)：300W； 额定阻抗：8Ω； 箱体结构：倒相式； 电源输入：AC220V 50-60Hz； 总谐波失真（@8Ω1KHz）：≤0.3% 信噪比：≥95dB； 输入灵敏度：0.7Vrms； | 1 | 台 | LAX、EAW、JBL |
|  | 左中右功放 | 立体声模式8Ω：400W 立体声模式4Ω：640W 桥接单声道模式8Ω：1280W 20Hz-20KHz,0.1%THD+N 立体声模式8Ω：385W 立体声模式4Ω：630W 桥接单声道模式8Ω：1250W 频率响应（±0.3dB,1W/8Ω）： 20Hz-20KHz THD+N(额定功率，8Ω/1KHz)：＜0.05% 输入阻抗（平衡/不平衡）： ＞20K/＞10K | 2 | 台 | LAX、EAW、JBL |
|  | 环绕功放 | 立体声模式8Ω：300W 立体声模式4Ω：480W 桥接单声道模式8Ω：960W 20Hz-20KHz,0.1%THD+N 立体声模式8Ω：285W 立体声模式4Ω：470W 桥接单声道模式8Ω：930W 频率响应（±0.3dB,1W/8Ω）： 20Hz-20KHz THD+N(额定功率，8Ω/1KHz)：＜0.05% 阻尼系数（10-400Hz/8Ω）：182/1 输入阻抗（平衡/不平衡）：＞20K/＞10K | 1 | 台 | LAX、EAW、JBL |
|  | 调音台 | 16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入，1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器；6组母线(立体声 4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送；前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器；可上机架安装 | 1 | 台 | 雅马哈、声艺 |
|  | 音频处理器 | 2进6出数字音频处理器 2信号通道输入，6信号通道输出。 96K采样率24位高性能A/D D/A转换。 1Hz频率精确定位 每输入通道配置31段GEQ 每一个输入及输出通道设有8个参数均衡器，均为+15dB 增益及-30dB衰减，Q值由 0.01至 2.50。 | 1 | 台 | LAX、EAW、JBL |
|  | 音频5.1解码器 | 2路HDMI 输入 1路HDMI输出 2路同轴输入 1路光纤输入 美国双解码芯片，，96KHz/24bit ADC及DAC 信噪比 >95db 兼容蓝光DTS-HD解码支持杜比数码、杜比定向逻辑、DTS、HDMI次世代LPCM 7.1声道等解码. 2.1模式 5.1模式 7.1模式可选择 | 1 | 台 | LAX、EAW、JBL |
|  | 控制用计算机 | - CPU： Intel 酷睿 i7 2600 - 内存： 8GB DDR3 1333MHz 最大内存容量16GB 4个DIMM插槽 - 显卡： DDR5 2G显存 - 硬盘： 1T 7200rpm - 显示器：21寸液晶显示器 - 标准RS-232接口 | 1 | 台 |  |
|  | 播放器 | 有AV，VGA，HDMI接口；具有网络、影片播放功能 | 1 | 台 |  |
|  | 运费及安装调试费 | 拼接屏的运输、保险、安装调试，操作培训等费用 | 1 |  |  |

5包：微型计算机

| 设备名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微型计算机 | - CPU： Intel 酷睿 i7 2600 - 内存： 8GB DDR3 1333MHz 最大内存容量16GB 4个DIMM插槽 - 显卡： DDR5 2G显存 - 硬盘： 1T 7200rpm - 显示器：21寸液晶显示器 - USB 3.0接口 | 40 | 6000 |  |